深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 下肢儿童康复踏车 | 国别 | 国产 | 合计金额 |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备清单： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 台/套 | 价格（万） |  | 备注 |  |
| 1 | 下肢儿童康复踏车 |  | 1 | 15 |  | 妇保院儿保科 |  |
| 合计 |  |  | 1 | 15 |  |  |  |

- 产品组成：

由中央按制系统（CPS系统）、动力驱动系统（MOTO系统）、功能性电刺激系统（FES系统）及脉搏血氧监测反馈系统（POS系统）四大系统组成；

2、功能：踏车传动机构作为动力驱动系统（MOTO系统）的载体以圆周运动模式对儿童患者下肢进行功能训练；

3、模式：功能性电刺激踏车模式（FES踏车模式）、功能性电刺激独立模式（FES独立模式）和主被动踏车模式，训练在主动、助动及被动三种方式下运行，依患者肌力自动调整，无缝切换；

4、踏车参数：

4.1、电机转速：15-55r/min可调；

4.2、助力扭矩：1-29Nm可调；

4.3、阻力扭矩：1-25Nm可调，最高可达25Nm；

5、电刺激参数：

5.1、输出路数：标配8路，可扩展至20路；

5.2、输出电流：0-140mA可调，依肌力动态补偿；

5.3、波形类型：脉冲方波、双相平衡；

5.4、脉冲频率：10-100Hz可调；

5.5、脉冲宽度：50-500μs可调。

▲ 6、彩色触摸屏、平板电脑可实现无线网络远程控制功能；

▲ 7、具备脉搏血氧监测反馈功能。